附件3：《大断面长节段装配式综合管廊关键技术及装备》公示附件

一、项目名称：大断面长节段装配式综合管廊关键技术及装备；

二、申报单位及申报奖项等级：中交第二公路工程局有限公司，特等奖；

三、项目简介：

本项目针对大断面长节段装配式综合管廊的技术难点和卡脖子问题开展科研攻关，建立和完善了长节段大断面整体装配式综合管廊设计、施工、验收标准和规范；研发了长节段大断面整体装配式综合管廊预制、吊运、拼装全过程建造技术和装备；搭建了全过程智能化监控信息平台；形成了完整的完全拥有自主知识产权的大断面长节段装配式综合管廊设计、制造、施工、验收技术体系和装备体系。首创了大断面长节段预制综合管廊平口挤压式双胶圈防水构造型式，探明了拼缝密封垫防水机理，确定了防水构造关键参数，建立了管廊拼缝防水构造优化设计方法。首次建立了适用于大断面长节段预制管廊接头及预制管廊地基沉降高精度控制标准，提出了基于冲击映像法的廊底密贴性检测方法和密贴控制指标，达到毫米级精度。研发了大框架钢筋笼微变形控制起吊、高精度自行走液压模板、液压自平衡吊装、廊上运廊及架廊施工、分布式位移和荷载同步双控张拉等关键施工技术及装备。

通过本项目的研究和施工实践，使预制拼装节段数量及拼缝接头降低10%以上，节段拼装效率显著提升20%以上，接头拼缝施工成本降低10%以上，模板预制速度提升20%以上，管廊施工效率相对于现浇管廊提高了50%，总体造价降低30%以上。

四、主要知识产权等成果目录

| 序号 | 知识产权类别 | 具体名称 | 授权号/期卷号 | 授权日期 | 发布单位 | 权利人 | 发明人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发明专利 | 下沉式管廊浇筑系统 | ZL 2021 1 1504552.2 | 2023.03 | 国家知识产权局 | 中交二公局第六工程有限公司、中交第二公路工程局有限公司、中国雄安集团基础建设有限公 | 杨忠；朱力；商冬凡；石长洪；单宏伟 |
| 2 | 发明专利 | 管廊端面打磨装置及其管廊施工系统 | ZL 2021 1 1505031.9 | 2023.02 | 国家知识产权局 | 中交二公局第六工程有限公司、中交第二公路工程局有限公司、中国雄安集团基础建设有限公 | 马华兵；李强战；石长洪；黄维科；李鹏飞 |
| 3 | 发明专利 | 用于管廊拼装定位的调姿车 | ZL 2021 1 0825316.4 | 2025.01 | 国家知识产权局 | 中交二公局第六工程有限公司、中交第二公路工程局有限公司 | 朱力；马华兵；侯润锋；单宏伟；吴令；张晓 |
| 4 | 发明专利 | 止水带安装支架及止水带安装方法 | ZL 2021 1 0826830.X | 2024.12 | 国家知识产权局 | 中交二公局第六工程有限公司、中交第二公路工程局有限公司、四川佳世特橡胶有限公司 | 李鹏；朱力；岳清；马华兵；丁科；陈振刚；于海波；张明堂 |
| 5 | 发明专利 | 浇筑系统 | ZL 2021 1 0836619.6 | 2025.02 | 国家知识产权局 | 中交二公局第六工程有限公司、中交第二公路工程局有限公司 | 石长洪；马华兵；侯润锋；张利斌 |
| 6 | 发明专利 | 管廊吊具及液压系统 | ZL 2021 1 0824984.5 | 2025.02 | 国家知识产权局 | 中交二公局第六工程有限公司、中交第二公路工程局有限公司 | 侯润锋；杨超；闫鹏飞；郑强；朱力；单宏伟；马华兵 |
| 7 | 发明专利 | 预制管廊的浇筑方法及浇筑系统 | ZL 2021 1 1506891.4 | 2025.04 | 国家知识产权局 | 中交二公局第六工程有限公司、中交第二公路工程局有限公司 | 吴琼；单宏伟；朱力；李强战；马华兵 |
| 8 | 河北省工法 | 400t级装配式管廊节段预制机械化施工工法 | HBGF145-2023 | 2023.11 | 河北省土木建筑协会 | 中交第二公路工程局有限公司 | 欧阳效勇；霰建平；黄维科；马华兵；单宏伟 |
| 9 | 标准 | 雄安新区预制拼装地下综合管廊工程技术细则 | DB1331 | 2023.11 | 雄安新区管理委员会建设和交通管理局 | 中国雄安集团基础建设有限公司、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司、中交第二公路工程局有限公司 | 杨忠；王建；霰建平；曹岩甫；马华兵；单宏伟；张利峰朱力 |
| 10 | SCI论文 | Study on the Influence of Water Immersion In Loess Stratum on the Bearing Capacity of Foundation Bearing Layer of Pipe Gallery | DOI: 10.1155/2022/2473616 | 2022.05 | Geofluids | 中交二公局第六工程有限公司、中交第二公路工程局有限公司 | Xiaoting Pan, Huabing Ma, Haicheng Zhou, Li Zhu, Hongwei Shan |

五、主要完成人：

霰建平、杨 忠、张利峰、欧阳效勇、马华兵、曹岩甫、朱 力、单宏伟、李强战、石长洪、黄维科、王建、李 鹏、侯润锋、丁 科。

六、主要完成单位：

中交第二公路工程局有限公司、中国雄安集团基础建设有限公司、中交二公局第六工程有限公司、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司。